淡江大學

安衛(OHSAS18001)管理系統文件

能資源管理程序書
AZ-SP04-04

文件編碼: AZ-SP04-04

版    次:01

制定單位:環安中心

作    者:謝育賢

制訂日期:2012/10/21

審    查:曾瑞光

生效日期:2012/11/14

核    准: 羅孝賢

文 件 制 修 訂 記 錄

| 版次 | 日期 | 作者 | 修 訂 內 容 註 記 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2012/11/14 | 謝育賢 | 新訂 |

目錄:

1、目的	4

2、範圍	4

3、定義	4

4、權責	4

5、作業要求	4

6、相關文件	5

7、附件	5

8、使用表單	5

1、目的：

為使校內實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場所共同進行節約能源工作，達到提升能源效率之目標。

2、範圍：

校內教學單位、研究中心、實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場所之教職員生從事教學、研究及活動均適用之。

3、定義：

無。

4、權責：

環安中心負責統計全校之用電情形。

5、作業要求：

5.1 用電管理

5.1.1空調系統

5.1.1.1採用高能源效率之窗型冷氣機、廂型冷氣機、中央空調冰水主機。

5.1.1.2新增空調系統裝置容量在300瓦以上者，應優先考慮裝設儲冰式空調系統，以移轉尖峰用電。

5.1.1.3在不影響冷氣空調效果下，適度提高中央空調主機冰水出水溫度。

5.1.1.4冷氣停用前先關掉壓縮機，以節省空調用電。

5.1.1.5冷氣區域應與外面隔離且門窗應緊閉，以免冷氣外洩或熱氣侵入增加空調負擔。

5.1.1.6空調系統應定期清洗空氣過濾網、冷卻水塔、冷卻水管及主機熱交換器，每月應檢視冷媒顯示計，若冷煤不足時應即補充，以保持主機效率；每年執行系統檢測，若發現幫浦或風扇等設備效率低落，應立即設法改善。

5.1.1.7辦公室、研究室之窗/箱型冷氣機應每月自行清洗濾網。

5.1.2照明系統管理

5.1.2.1採用高效率照明燈具及電子式安定器。

5.1.2.2採取分區責任管理制度，依所負責區域關閉不需使用之電燈，並養成隨手關燈習慣。

5.1.2.3燈具保養維護方面，依落塵量多寡定期清潔燈具，依燈管黑化程度更換燈管，以維持應有的亮度。

5.1.3電梯管理

5.1.3.1推行步行運動，三樓以下盡可能不搭乘電梯。

5.1.3.2有三部以上電梯者，可在尖峰時間以外，停用部分電梯。

5.1.3.3電梯內照明風扇應有自動隨電梯起停運轉之開關，以減少耗電

5.1.3.4電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。

5.1.4配電系統

5.1.4.1變壓器放置場所應有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

5.1.4.2定期檢討合理契約容量訂定值及抑制尖峰用電可行性。

5.1.4.3實驗室內要加裝任何新的儀器設備時，須先向各實驗室安衛承辦人員確認電力負荷情況。

5.1.4.4盡量不要在實驗室中養魚。

5.1.5用水管理

5.1.5.1定期檢查抽水馬桶、水塔、水池、水龍頭或其他水管接頭以及牆壁或地下管路有無漏水情形。

5.1.5.2新蓋建築物採用省水型馬桶，或將發現有的一般型抽水馬桶加裝二段式沖水配件

5.1.5.3在實驗室中沖洗完實驗器材時，應隨手關水龍頭。

5.2節能專案

5.2.1每月由外包廠商至各館舍計費電表抄表，將電表讀數紀錄於「(AZ-SP0501)抄表卡」中。

5.2.2環安中心依電錶讀數計算每月用電度數，並計算每日平均用電度數與前年同期比較記錄於「(AZ-SP0502)淡江大學各單位用電量清單」，每月提供各單位作為節電措施之參考。

6、相關文件： 無。

7、附件： 無。

8.使用表單

8.1 AZ-SP0501 抄表卡。

8.2 AZ-SP0502淡江大學各單位用電量清單。