| 淡 江 大 學 實驗室廢液分類及管理作業標準 | - 中華民國94年9月25日修訂 - 中華民國96年4月26日修訂 - 中華民國96年12月26日修訂 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 保存年限：永久 編 號：AGRX-E06-04-05 編撰單位：環安中心 |

# 一、目的

為管理本校所有實驗室廢液之分類、收集等相關工作，特制定本作業標準。

# 範圍

凡本校實驗室所產生之實驗廢液均適用之。

- 作業說明

(一)實驗室有害廢液之管理

1.有害廢液之分類

根據我國廢棄物清理法規定，任何廢液具有下列一項或多項特性，則判定為有害廢液

1.1易燃性

1.2廢蝕性

1.3反應性

1.4有毒性

1.5傳染性

1.6生物累積性

1.7致突變性、致癌性或致畸胎性

2.根據上述有害廢液之定義，其範圍界定如下

(1)易燃性:即有廢液之閃火點，用來測定著火性之標準，若廢液之閃火點等於或低於60℃時，即為易燃性之有害廢液。

(2)腐蝕性:腐蝕性大之廢液對盛裝容器及環境危害極大，若廢活之pH值在2.0以下或12.5以上者即為腐蝕性之有害廢液。

(3)反應性:廢液具有化學不穩定性，或者極端反應性，能與空氣、水或其他化學藥劑起強烈之反應，甚至引起爆炸。

(4)有毒性:"毒性"是指廢液對生物體構造成破壞或引起功能紊亂的一種潛能，此種廢液可能經由皮膚、呼吸或口服而導致急性或慢性疾病。

(5)傳染性:係指帶有生物或寄生蟲，而能使人類或動物致病之廢棄物。

(6)生物累積性:係指帶有生物或寄生蟲，而能使人類或動物致病之廢棄物。

(7)致突變性、致癌性或致畸胎性:指廢棄物內含某種物質，能使生物之遺傳基因產生結構上之永久改變，或能誘發癌症，或導致後代之軀體或官能缺陷者。例如放射性廢棄物。

(二)依廢液之化學及生物特性，可將一般實驗室廢液綜合歸納為三大類：

1.無機系廢液，依性質分為：

(1)重金屬廢液:一般重金屬廢液。

(2)酸鹼廢液:有害物質之酸鹼及磷酸。

(3)水銀系廢液:分為無機汞化合物及烷基汞等有機物汞化合物。

(4)鉻酸廢液:指六價銘酸性溶液及含鉻廢液。

(5)氰及砷系廢液:指含有機氰及砷廢液，無機氰及無機砷。

(6)其他:包括氧化劑，還原劑及其他具有害性不屬上述分類者。

2.有機系廢液，依性質分為:

(1)含有機磷化合物廢液:如巴拉松、甲基對硫磷、EPN等。

(2)具毒性有機廢液:包括重金屬等有機廢溶劑等。

(3)廢油類:如燈油、泵油、機械油、潤滑油、動植物油脂等。

(4)含水有機廢溶液:含酸鹼等稀薄含有機化合物與水溶液等。

(5)含鹵有廢機溶液:如三氯甲烷、四氯化碳、溴苯等。

(6)一般有機廢液:如酒精、酯、醚、醇類、有機酸、酮類、苯等。

3.感染性廢液:

主要來自生化性實驗室廢液，主要包括動物血液、體液狀排放物及細菌培養液等。

由以上實驗室廢液特性可知實驗室廢液種類繁多且具毒性、腐蝕性、爆炸性，若未妥善處理則對環境污染及安全性均構成威脅。因此，期望藉由對實驗室廢液特性之了解，進而提出一具體有效的貯存廢液及處理方式，以降低實驗室廢液對環境的衝擊。

(三)實驗室廢液之儲存

實驗廢液需依本校廢棄物清理計畫書核備之項目區分為B-0199(化學

物質混合物或廢棄容器)、C-0301(廢液閃火點小於60℃) 、C-9999(其

他有害特性認定之廢棄物)、C-0899(廢纖維或其他棉、布等混合物)

及D-1799(廢油混合物)等五種分類方式(詳參廢液分類對照表)，分別

儲存於20 公升PVC 廢液桶中，並於桶身張貼列明廢液成分之『廢溶液』

（附表二）AGRX-E06-0702 清單

(四)實驗室廢液之定期申報

實驗場所須於每個月月底前填報『實驗室廢液申報表』（附表一）AGRX-E06-0701至環安中心，無者免填，環安中心彙整後聯絡合格之清理廠商到校載運廢液。

- 附件

(一) 實驗室廢液申報表。AGRX-E06-0701

(二) 廢溶液。AGRX-E06-0702

(三) 廢液分類對照表。