| 淡 江 大 學 鍋爐加油作業標準 | - 中華民國92年9月15日訂定 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 保存年限：永久 編 號：AGRX-E06-15-01 編撰單位：總務處 |

- 目的

為使本校鍋爐補充柴油過程中，不產生漏油造成環境污染，特訂定本作業標準。

- 範圍

凡本校鍋爐補充柴油作業期間均適用。

三、作業說明

- 加油程序

1. 熱水鍋爐到達柴油補充點時，管理員向事務組通報，由事務組統一叫柴油車。

2. 柴油車到達後，作業前先與管理員通報，會同勘查柴油管高度及輸配管線正常後，至送油口開始補充柴油。

3. 作業時，如遇管路洩漏，立即停止輸送柴油作業，待更換加油管確認無洩漏後，始可繼續進行。

4. 洩漏至地上之油料，應以棉布吸收，由承攬廠商清理回收，避免以水沖洗造成環境污染。

5. 作業完畢後，加油管線歸定位應避免殘留之油料洩漏。

- 記錄

1.每次作業期間需確實記錄於『鍋爐加油作業查檢表』（附表一）AGRX-E06-1201。

四、附件

- 淡江大學鍋爐加油作業查檢表。AGRX-E06-1201