| 淡 江 大 學 噪音管制作業標準 | 中華民國92年03月14日訂定 中華民國92年05月22日修訂 中華民國92年09月15日修訂 中華民國102年10月29日修訂 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 保存年限：永久 編 號：AGRX-E06-12-03 編撰單位：環安中心 |

一、目的：

為提供全校教職員工生健康及寧靜之工作及學習環境，提高環境品質，特制定本作業標準。

二、範圍

凡於本校從事教學、研究、活動、修繕時產生噪音之單位均適用之。

三、作業說明

（一）噪音來源

各教學、研究、活動過程，新建、修繕工程設備使用時，產生噪音污染。

（二）管制區分類

1.環安中心依「環境法規鑑別查核程序書」[AGRX-E04-03]查閱環保相關法令，依據噪音管理基準判定是否符合現行規定，提報管理代表審核，若符合即依「環境教育訓練與溝通諮詢程序書」[AGRX-E04-07]辦理，若不符合應依「環境管理方案程序書」[AGRX-E04-05]填寫「環境管理方案計畫表」[AGRX-E04-0502]。

2.噪音管制標準

| 管制區 音 量 時 段 | 第一類 | 第二類 | 第三類 | 第四類 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 早晚 | 50 | 55 | 60 | 70 |
| 日間 | 55 | 60 | 65 | 75 |
| 夜間 | 45 | 50 | 55 | 65 |

3.環境管理方案經管理代表核准後，按環境管理方案計畫表執行。

4.環境管理方案之項目如因投資金額過大，考慮預算情況下，得於符合法令的前提下，採階段性實施。

（三）噪音檢測

1.由環安中心於污染源發生時，安排相關單位進行檢測，並依檢測結果填寫『噪音環境控制參數統計表』（附表一）AGRX-E06-0401。

2.檢測符合噪音管制基準，則依例行正常作業。

3.檢測超過基準，則執行噪音管制。

4.於新建、修繕工程、需購置或使用大型機具設備時，環安中心依「環境考量面鑑別程序書」AGRX-E04-02重新評估環境考量面。

（四）噪音管制

1.環安中心得張貼警告標語，並由發生噪音源單位主管解釋說明。

2.夜間時段應降低擴音及說話音量。

3.有噪音源之場所當噪音達到有害人體健康之程度時，應配發耳塞供現場人員使用。

4.發生噪音源單位應定期宣導噪音對人體之影響。

5.環安中心每月赴可能發生噪音源區域/單位執行查核，並填寫『噪音環境控制參數統計表』（附表一）。

（五）定期檢查

1.環安中心視情況每年定期為相關同仁檢查聽力是否有遭破壞情形。

2.環安中心視情況每年定期檢測相關場所、實習工場、工程區之分貝是否有逐年升高趨勢。

（六）記錄保存

相關資料依「環境記錄管理程序書」AGRX-E04-14辦理。

四、附件

(一)淡江大學噪音環境控制參數統計表。AGRX-E06-0401