「附表二、淡江大學環境考量面鑑別評估暨顯著性管理登錄表」填表說明

一、權責單位及權責單位編號：

填寫本表的單位名稱，其中「權責單位編號」請依學校規定，填寫對應前述單位的編號。

- 日期：

請填製表人填表完成日期，例：日期:99年07月11日。

- 環境考量面資料：

- 編號：

依「單位編號－名稱序號－二碼流水號」方式編製，如「AGTX-01-01」。說明如下：

- 單位編號：與前述1.單位名稱的單位代碼相同。

- 名稱序號：依「附表一、淡江大學環境管理作業現況清查表」的「設備機台名稱/區域環境名稱/作業流程名稱」欄位順序自編的二碼序號，如01、02……。

- 二碼流水號：配合同一「單位編號－名稱序號」中，各環境考量面資料依序自編的二碼流水號，如01、02.。

2. 設備機台名稱/區域環境名稱/作業流程名稱：

請各單位將所有管理權責範圍內的各項作業流程、設備機台或區域名稱，依序填入；如「廢棄物清運」、「推車」、「烤箱」、「物理實驗室」…，應涵蓋「附表一、淡江大學環境管理作業現況清查表」的「設備機台名稱/區域環境名稱/作業流程名稱」欄位內容。

3. 步驟/節點：

請將「設備機台名稱/區域環境名稱/作業流程名稱」中之工作流程分成適當之作業步驟項目，或依據文件規範，將設備機台操作步驟逐一列出說明。如搬運、儲存、傾倒、運轉、保養、維修…。

4. 狀態：

請以「作業步驟」的說明內容，區分下列二種狀況的屬性後填寫：「例行」為N；「非例行」為A。

（1）	例行(normal)—在標準作業條件及週期性作業下之操作行為活動，如作業說明書或作業標準中既定的作業活動、生產步驟（含啟動、運轉、換料、換模治具、停機）、保養、檢測、訓練、稽核、溝通、交接、實驗、測試、、等。

（2）	非例行(abnormal)—在非標準作業條件及非週期性作業下之臨時性操作活動或行為，如維修、異常處理、緊急應變、、等。

5. 環境考量面說明：對區域/設備/作業範圍造成環境衝擊原因之說明。

6. 考量面代碼：環境考量面分類代碼如下：

A1：燃燒或酸鹼廢氣

A2：揮發性有機廢氣

A3：粉塵

A4：國際環保公約管制項目

A5：其他空氣污染物

C1：內部溝通（教育訓練、內部業務連絡...等）。

C2：外部溝通（外部抱怨處理、供應商管理、鄰居溝通...等）。

D1：設計研發

E1：異常（洩漏、故障、作業疏失...等）。

E2：意外災害（火災、水災、地震、颱風、空污、水污、土污...等）。

N1：周界噪音

O1：其它（如景觀、生態）

R1：資源（原料、包裝材料、水、製程化學品...等）。

R2：能源（油、電、瓦斯...等）。

S1：應回收一般廢棄物（鐵、紙、塑膠、木材、玻璃、蓄電池、廢電池...等）。

S2：不可回收一般廢棄物

S3：有害事業廢物（廢溶劑、電線電纜、...等）。

W1：設備操作排放廢水、實驗室廢水...等。

W2：生活污水（廁所、廚房、洗衣、洗地板...等）。

7. 每年常態 排放/耗用量或每次異常可能排放/耗用量

依「7.環境考量面說明」的內容，對各項目之重要影響作定性或定量分析並予以填寫；如A1：酸性氣體硫酸：1噸/年。盡量以年為計量頻率

8. 過去發生經驗(次/年)：

請以每年為單位計算次數，常態事件如屬於每日至少一次時，請填＞365；常態事件如屬於連續時，請填999，非常態或緊急事件的次數，請以實際發生經驗以下表方式填寫次數：

| 實際發生經驗 | 1次/1年 | 1次/2年 | 1次/3年 | 1次/5年 | 1次/10年 | 1次/10年以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填寫方式 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ＜0.1 |

- 環境衝擊說明(勾選)

環境效益（＋/－）：“＋”表示環境考量面內容對環境衝擊為正面影響。

“－”表示環境考量面內容對環境衝擊為負面影響。

其他項目表示環境考量面內容對環境衝擊的直接影響項目，如人員認知、空氣溫室效應、水體、廢棄物、土壤、社區、資能源、其他如生態、景觀。

- 顯著性評估：是(1)否(0)

顯著性判定：由各單位依下列原則判斷環境考量面資料之顯著性：符合1~4項內容者填1，第5項內容則依據目前管理現況，如現況不良或須持續加強管制者填1，反之填0。

- 不合法或待確認：指已知目前不符合或是目前無法確認是否符合空污、水污、廢棄物、毒化物、噪音、土污、飲用水、環評等環保法令。現場單位應特別注意單位內之空污及噪音產生後合法性管制問題。

- 利害方抱怨中：指目前造成鄰居、訪客、承商、學生、政府、、之抱怨問題尚未完成改善。

- 屬於緊急事件：凡「代碼」欄位填E2者。

- 屬於國際議題：屬溫室效應物質(CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6)、破壞臭氧層物質(如CFC)、有害事業廢棄物跨國運輸等國際環保公約規範者。

- 單位管理重點：由各單位決定應管制之日常作業項目。包含：

- 重要教育宣導：屬必須對單位相關內外部人員進行特定環保主題的教育或宣導活動者。

- 寶貴資能源：屬大量耗用或貴重材料者，如油、電、水、氣、原料、包材等。

- 承商管理重點：屬各式承攬商（含化學品供應、設備及工程或勞務服務、、）工作中對環境影響嚴重之行為。

- 合法性注意：雖已經合法，但仍須列入持續管制對象；如廢水排放、廢氣排放、廢棄物儲存。

- 整理整頓：相關標示定位作業要求者。

- 化學品管制：相關化學品儲存、使用、搬運、標示與MSDS建立等事項。

- 消防設備：相關消防設備儲存、使用之有效性。

- 危險機械設備：依勞委會法令定義的危險性機械設備：

- 危險性機械：指符合中央主管機關所定一定容量以上之固定式起重機、移動式起重機、人字臂起重桿、升降機、營建用提升機、吊籠、其他經中央主管機關指定具有危險性之機械。

- 危險性設備：指符合中央主管機關所定一定容量以上之鍋爐、壓力容器、高壓氣體特定設備、高壓氣體容器、其他經中央主管機關指定具有危險性之設備。

- 其他：各單位認為除前述理由外，還有必須加強管理之因素者，如成本控制、人員安全管理、、。

- 總分：將前述5大類共13項的評分相加。

- 列入顯著考量面：

- 總分＝0者，不列入顯著考量面，本欄位填「N」，後續八～十欄位免填。

- 總分≧1者，將列入顯著考量面，本欄位填「Y」，續填八～十欄位。

- 目標設定評估(1=是，0=否)：

- 來源：請針對每項「環境考量面說明」內容，填寫是否有現況或利害相關者希望該項進行目標設定的需求，以利改善或提升運作績效。如有，則分別在「正進行改善中」、「改善合法性」、「高階主管要求」、「教職員期望」、「學生期望」、「訪客期望」、「供應商期望」、「鄰居期望」、「環安人員建議」等對應狀況的欄位中填「1」，無該欄位狀況或利害相關者期望時，填「0」。

- 如「來源」均為「0」時，表示目前無目標設定需要，所以後續六欄「改善技術可行」、「現場作業可行」、「環保績效明顯」、「財務資源可行」、「改善時程較長」、「目標設定決議」均填「0」。

- 如「來源」至少有一欄為「1」時，表示目前有目標設定的需求，所以須再評估後續五欄的可行性。

- 只要「改善技術可行」、「現場作業可行」、「環保績效明顯」、「財務資源可行」、「改善時程較長」等有一欄位填「0」時，表示設定目標有困難或不適當，則「目標設定決議」就填「N」，表示該項「顯著環境考量面」預計不進行目標設定作業。

- 如果「改善技術可行」、「現場作業可行」、「環保績效明顯」、「財務資源可行」、「改善時程較長」等每一欄位均填「1」時，表示可設定目標，則「目標設定決議」就填「Y」，表示該項「顯著環境考量面」預計進行目標設定作業。

- 預計改善/控制措施說明(先勾選再填編號)：

- 勾選：請針對前述「環境考量面說明」的內容，勾填預計採用的預防或處理措施，除「管理控制」為必選外，其他視需要可加選「消除改善」、「替代改善」、「工程改善」、「人員資格」、「硬體控制」、「緊急應變」及「監督量測」等項目，各項目說明參考下列內容：

- 消除改善：指針對該環境考量面項目，預計進行「消除性」的專案改善活動，從源頭進行環境污染預防活動，如刪除製程、設備或化學品的使用；減少作業步驟、、等。如本次鑑別前正在改善者，本欄亦可勾選。

- 替代改善：指針對該環境考量面項目，預計進行「替代性」的專案改善活動，從源頭進行環境污染降低活動，如減少製程、設備或化學品的使用量、時間或污染強度、、等。如本次鑑別前正在改善者，本欄亦可勾選。

- 工程改善：指針對該環境考量面項目，預計進行「工程控制性」的專案改善活動，減輕環境污染的衝擊，如排氣/空污處理設施、廢(污)水收集、廢(污)水處理設施、廢棄物分類/貯存/清理設施、毒化物貯存及偵測設備、隔音或消音設施、應變設施、洩漏阻絕設施、、等。如本次鑑別前正在改善者，本欄亦可勾選。

- 人員資格：指針對該環境考量面相關作業，預計規範教育訓練資格，包含：法定證照類及公司自訂內訓資格類。

- 管理控制：指針對該環境考量面相關作業，預計明訂作業規範，對造成環境污染的衝擊進行如何避免或降低的日常作業管制步驟說明。本項目包含對部門同仁進行「非人員資格類」的一般環保教育訓練的管理方式。

- 硬體控制：指針對該環境考量面相關作業，預計提供環境污染如何避免或降低的硬體設備或器材，包含排氣/空污處理設施、廢(污)水收集、廢(污)水處理設施、廢棄物分類/貯存/清理設施、毒化物貯存設備、隔音或消音設施、個人防護具、、等。

- 緊急應變：指針對該環境考量面相關作業發生後，屬於緊急事件者，預計訂定緊急應變處理作業規範或備妥應變設施。如自動滅火系統、緊急應變器材、洩漏阻絕設施、、等。

- 監督量測：指針對該環境考量面相關作業，預計訂定監督執行成效的作業規範或設施。如化學品洩漏偵測設備、人員巡查、、等。

- 管制文件編號：

- 不論前述8項改善/控制措施勾選結果為何，本欄位一定要填寫。請填入預計要新增、修改或引用既有系統文件之文件編號。

- 如果已決定設定目標進行專案改善，但因管理方案進度規劃的時程，造成本表填寫時尚無法確認須增修的文件對象，則本欄位請填寫「配合＊＊＊進度實施」，其中「＊＊＊」請填管理方案編號。

- 改善方案編號：

- 凡改善/控制措施勾選前述1~3項「消除改善」、「替代改善」、「工程改善」者，表示針對該顯著環境考量面可設定目標進行專案改善，均須填入相關目標方案編號。

- 如改善/控制措施勾選前述4~8者，由各單位自行判定該項顯著環境考量面之改善/控制方式是否須列為管理方案進行掌控。若須列入，則請將相關目標方案編號填入欄位內。若不須增列改善方案，則本欄填「無」。

- 新增改善控制方式達到「變更管理範圍」：

- 當前述「預計改善/控制方式」所產生新修正的活動、設備、工作流程、化學品、組織或管理系統的改變，達到下列條件時，本欄填「Y」；如否，則本欄填「N」。

（1）新購未使用過的設備

（2）新購未使用過的化學品

（3）新增、修改消防系統

（4）外包工程案金額超過40萬元

（5）其他經管理代表以上主管指定者

- 如本欄填「Y」時，請針對變更的內容，另外再進行環境考量面鑑別評估登錄作業，以利進行合法及相關管制措施的準備。