承攬商作業危害告知單

| 作業名稱 |  |  | 作業地點 |  |  |  | 承辦單位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業期間 | ◎預計作業日期： 起 迄 ◎若作業日期與原預計日期不同請通知環安中心 |  | 承攬商 資料 | 承攬商名稱： 聯絡電話： 作業人數： 人 現場安全負責人： |  |  |  |  |
| 本校工作環境之危害項目及防範措施： 危害項目; 防範措施告知. □跌倒; 1.承攬商於每日作業前，應先整頓環境並移除有礙工作之物體。 2.作業用物料堆置，應排放整齊，不可佔用通道及防礙人員動作。 3.工作場所地面應儘量平坦，避免有鼓起或凸出物件，如無法避免，應加防護或警告標示。 4.樓梯間、地下室等昏暗工作場所，應裝設適當之照明設備。 5.其它：. □與有害物接觸; 1.承攬商於放置或使用有害物質之工作場所作業時，應自備必要之防護設備或衣著供施工者配戴或穿著。 2.其它：. □墜落、滾落; 1.承攬商雇用勞工從事高架作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「高架作業勞工保護措施標準」辦理。 2.二公尺以上地面或牆面開口部份應設置護欄或屋護蓋；構台、工作台四周應設置護欄；樓梯、階梯側邊應設置扶手。 3.勞工於未設置工作平台、護欄等處從事高架作業時，應嚴格監督配戴背負式安全帶，必要時，其下方應設置安全網。 4.勞工有下列情事之一者，承攬人不得使其從事高架作業。a、酒醉或有飲酒之虞者。b、身體虛弱，經醫師診斷認為身體狀況不良或有懼高症者。c、情緒不穩定，有安全顧慮者。d、勞工自覺不適從事該項工作者。e、其他經主管人員認定者。 5.其它：. □物料掉落; 1.承攬商於高處作業時，應避免物件掉落，擊傷下方人員。 2.承攬商應嚴格督促所雇勞工進入工作區應佩戴安全帽，並扣好頷帶。 3.承攬商於高處作業有物體墜落之虞者，應設置擋板、斜籬或防護網。 4.承攬商於高處作業時，應嚴禁由上方往下方丟擲物件。 5.其它：. □吊掛作業; 1.承攬商應於周邊圈圍警示區，並由專人指揮告誡不可從吊舉物下方通過。 2.起重機之吊鉤，應裝設防滑舌片，以防吊物脫落。 3.承攬商從事吊掛作業其吊運貨物不得超出額定荷重。 4.其它：. □感電; 1.從事電氣設備之相關作業時，應將作業期間、作業內容、作業之電路及接近於此電路之其他電路系統，告知作業之相關人員，應指定監督人員負責指揮；作業前應切斷主電源，並於開關處掛牌及上鎖，確認無感電之虞方可施作。 2.作業區附近如有高壓電線，承攬商於吊舉物件或搬運長物時，應避免碰觸。 3.需確認機具裝有漏電跳脫裝置及設置絕緣防護措施，確保人員無感電之虞。 4.使用之手工具，應有完整之絕緣包覆；操作者需戴適當電壓等級之絕緣防護具。 5.其它：. □火災; 1.嚴禁於倉庫及易燃物品堆放處或有「禁火」場所使用明火。 2.焊接作業時，下方如有易燃物品，應予移開或舖蓋防火毯。 3.乙炔、氧氣鋼瓶應豎立放置並固定，置放於戶外時應裝設防曬擋雨措施。 4.嚴禁於校內吸煙。 5.其它：. □缺氧; 1.承攬商雇用勞工於缺氧危險場所作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「缺氧症預防規則」之規定辦理。 2.承攬商雇用勞工從事缺氧危險作業前，應先測定各該作業場所空氣中氧氣含量，低於百分之十八時及高於百分之二十三時，應禁止勞工進入。 3.承攬商進入水井、水槽、人孔、管道等缺氧危險場所作業前，應先行通風換氣，於工作中亦應強力通風供給，確認空氣中有害物濃度低於法規容許濃度；指定監視人員在旁監看，不得離開。 4.其它：. □中毒; 1.承攬商於雇用勞工於有可能發生有機溶劑中毒及特定化學物質之工作場所作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「有機溶劑中毒預防規則」及「特定化學物質危害預防標準」處理。 2.人員於上述工作場所作業時，應配戴合適之防毒口罩。 3.人員於上述工作場所作業時，應實施局部排氣或整體換氣措施。 4.其它：. □溺水; 1.地下室、儲水槽、化糞池等如有積水應予抽乾，避免人員不慎掉落溺斃。 2.其它：. □被夾、被捲; 1.對於機械之原動機、轉軸、齒輪、帶輪、飛輪、傳動輪、傳動帶等有危害勞工之虞部分，應有護罩護圍等設備。 2.對於使用動力運轉之機械，具有顯著危險者，應於適當位置設置有明顯標誌之緊急制動裝置。 3.對於輸送帶之捲入作業，有使勞工衣服捲入發生被捲、被夾之危害之虞者，設置護圍。 4.其它：. □熱危害; 1.承攬商於雇用勞工於操作中須接近溫度40℃（溫度104℉）以上高溫灼熱物體者，應供給身體熱防護設備並使勞工確實使用。 2.承攬商於雇用使勞工從事高溫作業時，應充分供應飲用水及食鹽，並指導勞工採取避免高溫作業危害之必要措施。 3.其它：. 其它; 上述如未詳盡之危害及其防範措施，由承辦單位/現場管理單位於下方補充. |
| 作業中檢查: 不符合項目: 檢查人(監工人員)簽名: 時間: 改善確認簽名: 現場安全負責人簽名: 時間: 改善確認簽名: ★改善後經監工人員確認後方得繼續施工,情節嚴重者通知承攬商負責人到校改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業後檢查： □是□否□不需要 1.工作環境已清理．工具清點完畢並攜出 □是□否□不需要 2.所有隔離措施已恢復。 現場安全負責人簽名: 時間: 監工人員簽名： 時間： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急應變處理措施： 如發生事故，應依各系所(本校)緊急應變程序及配合________________之相關人員指揮進行搶救疏散。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他注意事項： 1.作業前中後，皆應依「職業安全衛生法」及相關法規之要求，落實工作安全。 2.作業使用相關機具，不得阻礙通道及逃生路口。 3.作業時，如使用之工法及機具材質易損壞本校建築物、裝潢…等財產時，應事先採取完善防護措施。 4.作業後，應確實將環境清理乾淨恢復原狀，事業廢棄物應自行帶出校外處理，違者罰款。 5.承攬商或再承攬商於校內作業，若引起任何意外事故(如人員傷亡、火災或本校財務損失等)，須立即報告本校承辦人員及環安中心。 6. 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業人員 簽名確認 |  |  |  |  | 校內簽核 | 承辦人員： 分機 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 權責單位主管： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 環安中心： |  |  |