飲用水水質標準

中華民國八十七年二月四日行政院環境保護署（87）環署毒字第００四四

二八號令訂定發布全文九條

中華民國九十二年五月七日行政院環境保護署環署毒字第０九二００二八

八九六號令修正發布第三條條文

中華民國九十四年五月三十日行政院環境保護署環署毒字第0940039894號

令修正發布第三條、第四條、第五條、第六條條文

中華民國97年1月2日行政院環境保護署環署毒字第0960100652號令修正發布第三條

中華民國98年11月26日行政院環境保護署環署毒字第0980106331E號令號令修正發布第三條

第  一  條    本標準依飲用水管理條例（以下簡稱本條例）第十一條第二

項規定訂定之。

第  二  條    本標準適用於本條例第四條所定飲用水設備供應之飲用水及

其他經中央主管機關指定之飲用水。

第  三  條    本標準規定如下：

一、細菌性標準：(總菌落數採樣地點限於有消毒系統之水廠配水管網)

| 項 目 | 最 大 限 值 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| - 大腸桿菌群 (Coliform Group) | 六(多管發酵酵法) | MPN／一○○毫升 |
|  | 六(濾膜法) | CFU／一○○毫升 |
| - 總菌落數 (Total Bacterial Count) | 一○○ | CFU／毫升 |

二、物理性標準：

| 項 目 | 最 大 限 值 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| - 臭度 (Odour) | 三 | 初嗅數 |
| - 濁度 (Turbidity) | 二 | NTU |
| - 色度 (Colour) | 五 | 鉑鈷單位 |

三、化學性標準：

（一）影響健康物質：

| 項 目 |  |  | 最 大 限 值 | 單 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.砷 (Arsenic) |  |  | ○‧○一 | 毫克／公升 |
| 2.鉛 (Lead) |  |  | ○‧○五。但自中華民國一○二年十二月二十五日起為○‧○一。 | 毫克／公升 |
| 3.硒 (Selenium) |  |  | ○‧○一 | 毫克／公升 |
| 4.鉻(總鉻) (Total Chromium) |  |  | ○‧○五 | 毫克／公升 |
| 5.鎘 (Cadmium) |  |  | ○‧○○五 | 毫克／公升 |
| 6.鋇 (Barium) |  |  | 二‧○ | 毫克／公升 |
| 7.銻 (Antimony) |  |  | ○‧○一 | 毫克／公升 |
| 8.鎳 (Nickel) |  |  | ○‧一 | 毫克／公升 |
| 9.汞 (Mercury) |  |  | ○‧○○二 | 毫克／公升 |
| 10.氰鹽(以CN-計) (Cyanide) |  |  | ○‧○五 | 毫克／公升 |
| 11.亞硝酸鹽氮(以氮計) (Nitrite-Nitrogen) |  |  | ○‧一 | 毫克／公升 |
| 消 毒 副 產 物 | 12總三鹵甲烷 (Total Trihalomethanes) | ○‧○八 |  | 毫克／公升 |
|  | 13.溴酸鹽(Bromate) (僅限加臭氧消毒之供水系統) | ○‧○一。 但自中華民國九十九年一月二日起，所有經消毒後之清水均須符合。颱風天災期間致水源濁度超過500NTU時，為因應供水需求及我國特殊氣候水文環境，溴酸鹽標準在該期間不適用。 |  | 毫克／公升 |
|  | 14.亞氯酸鹽 (Chlorite) (僅限添加氣態二氧化氯消毒之供水系統) | 一‧○ |  | 毫克／公升 |
| 揮 發 性 有 機 物 | 15.三氯乙烯 (Trichloroethene) |  | ○‧○○五 | 毫克／公升 |
|  | 16.四氯化碳 ( Carbon tetrachloride) |  | ○‧○○五 | 毫克／公升 |
|  | 17.1,1,1-三氯乙烷 (1,1,1-Trichloro-ethane) |  | ○‧二○ | 毫克／公升 |
|  | 18.1,2-二氯乙烷 (1,2-Dichloroethane) |  | ○‧○○五 | 毫克／公升 |
|  | 19.氯乙烯 (Vinyl chloride) |  | ○‧○○二 | 毫克／公升 |
|  | 20.苯 (Benzene) |  | ○‧○○五 | 毫克／公升 |
|  | 21.對-二氯苯 (1,4-Dichlorobenzene) |  | ○‧○七五 | 毫克／公升 |
|  | 22.1,1-二氯乙烯 (1,1-Dichloroethene) |  | ○‧○○七 | 毫克／公升 |
| 農 藥 | 23.安殺番 (Endosulfan) |  | ○‧○○三 | 毫克／公升 |
|  | 24.靈丹 (Lindane) |  | ○‧○○○二 | 毫克／公升 |
|  | 25.丁基拉草 (Butachlor) |  | ○‧○二 | 毫克／公升 |
|  | 26. 2,4-地 (2,4-D) |  | ○‧○七 | 毫克／公升 |
|  | 27.巴拉刈 (Paraquat) |  | ○‧○一 | 毫克／公升 |
|  | 28納乃得 (Methomyl) |  | ○‧○一 | 毫克／公升 |
|  | 29.加保扶 (Carbofuran) |  | ○‧○二 | 毫克／公升 |
|  | 30.滅必蝨 (Isoprocarb) |  | ○‧○二 | 毫克／公升 |
|  | 31.達馬松 (Diazinon) |  | ○‧○二 | 毫克／公升 |
|  | 32.大利松 (Diazinon) |  | ○‧○○五 | 毫克／公升 |
|  | 33.巴拉松 (Parathion) |  | ○‧○二 | 毫克／公升 |
|  | 34.一品松 (EPN) |  | ○‧○○五 | 毫克／公升 |
|  | 35.亞素靈 (Monocrotophos) |  | ○‧○○三 | 毫克／公升 |
| 持 久 性 有 機 污 染 物 | 36.戴奧辛(Dioxin) 本管制項目濃度係以檢測2,3,7,8-四氯戴奧辛(2,3,7,8-Tetrachlorinated dibenzo-p-dioxin -2,3,7,8-TeCDD)，2,3,7,8-四氯呋喃(2,3,7,8-Tetra chlorinated dibenzofuran,2,3,7,8-TeCDF)及2,3,7,8-氯化之五氯(Penta-)，六氯(Hexa-)，七氯(Hepta-)與八氯(Octa-)戴奧辛及喃呋等共十七項化合物所得濃度，乘以世界衛生組織所訂戴奧辛毒性當量因子（WHO-TEFs）之總和計算之，並以總毒性當量（TEQ）表示。(淨水場周邊五公里範圍內有大型污染源者，應每年檢驗一次，如連續兩年檢測值未超過最大限值，自次年起檢驗頻率得改為兩年一次。） |  | 十二 | 皮克-世界衛生組織-總毒性當量/公升 （pg-WHO-TEQ/L） |

(二)可能影響健康物質：

| 項 目 | 最 大 限 值 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 1.氟鹽(以F-計) (Fluoride) | ○‧八 | 毫克／公升 |
| 2.硝酸鹽氮(以氮計) (Nitrate-Nitrogen) | 一○‧○ | 毫克／公升 |
| 3.銀 (Silver) | ○‧○五 | 毫克／公升 |
| 4.鉬 (Molybdenum) (淨水場取水口上游周邊五公里範圍內有半導體製造業、光電材料及元件製造業等污染源者，應每季檢驗一次，如連續兩年檢測值未超過最大限值，自次年起檢驗頻率得改為每年檢驗一次。) | ○‧○七 | 毫克／公升 |
| 5.銦(Indium) (淨水場取水口上游周邊五公里範圍內有半導體製造業、光電材料及元件製造業等污染源者，應每季檢驗一次，如連續兩年檢測值未超過最大限值，自次年起檢驗頻率得改為每年檢驗一次。) | ○‧○七 | 毫克／公升 |

(三)影響適飲性物質：

| 項 目 | 最 大 限 值 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 1.鐵 (Iron) | ○‧三 | 毫克／公升 |
| 2.錳 (Manganese) | ○‧○五 | 毫克／公升 |
| 3.銅 (Copper) | 一‧○ | 毫克／公升 |
| 4.鋅 (Zinc) | 五‧○ | 毫克／公升 |
| 5.硫酸鹽(以SO4-2計) (Sulfate) | 二五○ | 毫克／公升 |
| 6.酚類(以酚計) (Phenols) | ○‧○○一 | 毫克／公升 |
| 7.陰離子界面活性劑 (MBAS) | ○‧五 | 毫克／公升 |
| 8.氯鹽(以Cl-計) (Chloride) | 二五○ | 毫克／公升 |
| 9.氨氮(以氮計) (Ammonia-Nitrogen) | ○‧一 | 毫克／公升 |
| 10.總硬度(以CaCO3計) (Total Hardness as CaCO3 ) | 三○○ | 毫克／公升 |
| 11.總溶解固體量 (Total Dissolved Solids) | 五○○ | 毫克／公升 |

(四)有效餘氯限值範圍(僅限加氯消毒之供水系統)：

| 項 目 | 限 值 範 圍 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 自由有效餘氯 (Free Residual Chlorine) | ○‧二 ～ 一‧○ | 毫克／公升 |

(五)氫離子濃度指數(公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備處理後之

水，不在此限)限值範圍：

| 項 目 | 限 值 範 圍 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 氫離子濃度指數 (pH值) | 六‧○ ～ 八‧五 | 無單位 |

第  四  條    自來水、簡易自來水、社區自設公共給水因暴雨或其他天然災害致飲用水水源濁度超過二○○ＮＴＵ時，其飲用水水質濁度得適用下列水質標準：

| 項 目 | 最 大 限 值 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 濁度(Turbidity) | 四(水源濁度在五○○ＮＴＵ以下時) | ＮＴＵ |
|  | 十(水源濁度超過五○○ＮＴＵ，而在一五○○ＮＴＵ以下時) |  |
|  | 三十(水源濁度超過一五○○ＮＴＵ時) |  |

前項飲用水水源濁度檢測數據，由自來水事業、簡易自來水管理單位或社區自設公共給水管理單位提供。
    第一項處理後之飲用水，其濁度採樣地點應於淨水場或淨水設施處理後，進入配水管線前採樣。

第  五  條    自來水、簡易自來水、社區自設公共給水因暴雨或其他天然災害致飲用水水源濁度超過五○○ＮＴＵ時，其飲用水水質自由有效餘氯（僅限加氯消毒之供水系統）得適用下列水質標準：

| 項 目 | 限 值 範 圍 | 單 位 |
| --- | --- | --- |
| 自由有效餘氯 (Free Residual Chlorine) | ○‧二 ～ 二‧○ | 毫克／公升 |

第  六  條（刪除）

第  七  條    本標準所定各水質項目之檢驗方法，由中央主管機關訂定公告之。

第  八  條    主管機關辦理本標準水質之檢驗，得委託合格之檢驗測定機構協助辦理。

第  九  條    本標準規定事項，除另定施行日期者外，自發布日施行。