| 附表二 淡江大學環保法規登錄表 法規類別： 能源管理 鑑別單位: 環安中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法規名稱 | 訂定「窗（壁）型及箱型冷氣機能源耗用量與其能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」，並自即日生效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 條款 | 法規條文內容 | 公告日期 | 登錄日期 | 符 合 | 不 符 合 | 參 考 用 | 實際情形說明 | 對應措施 |
| 一、 | 本公告所稱之窗（壁）型與箱型冷氣機為符合中華民國國家標準CNS 3615及CNS 14464規範範圍，並經經濟部標準檢驗局公告為應施檢驗品目之範圍者。 | 99.03.22 | 101.03.06 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 二、 | 廠商製造或進口窗（壁）型冷氣機或箱型冷氣機時，應以經經濟部標準檢驗局認可之商品檢驗指定試驗室，出具之安規試驗報告中之能源效率比值標示值，按窗（壁）型冷氣機能源效率分級基準表（附表一）、箱型冷氣機能源效率分級基準表（附表二）中之分級基準，標示產品能源效率之等級。 | 99.03.22 | 101.03.06 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 附表一 | 窗(壁)型冷氣機能源效率分級基準表 機種; 冷氣能力分類 (kW); 能源效率比 (W/W). 各等級基準; 5級; 4級; 3級; 2級; 1級. 單 體 式; 2.2以下; 低於2.95; 2.95以上，低於3.10; 3.10以上，低於3.25; 3.25以上，低於3.40; 3.40以上. 高於2.2，4.0 以下. 高於4.0，7.1 以下. 高於7.1，10.0 以下. 分 離 式; 4.0以下; 低於3.45; 3.45以上，低於3.69; 3.69以上，低於3.93; 3.93以上，低於4.17; 4.17以上. 高於4.0，7.1 以下; 低於3.20; 3.20以上，低於3.42; 3.42以上，低於3.65; 3.65以上，低於3.87; 3.87以上. 高於7.1; 低於3.15; 3.15以上，低於3.37; 3.37以上，低於3.59; 3.59以上，低於3.81; 3.81以上. 註：上表適用範圍為消耗電功率3kW以下之單體式窗(壁)型冷氣機及分離式窗(壁)型冷氣機。 | 99.03.22 | 101.03.06 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 附表二 | 箱型冷氣機能源效率分級基準表 能源效率比 (W/W) 機種; 各等級基準. 5級; 4級; 3級; 2級; 1級. 氣冷式; 低於3.15; 3.15以上，低於3.37; 3.37以上，低於3.59; 3.59以上，低於3.81; 3.81以上. 水冷式; 低於4.25; 4.25以上，低於4.55; 4.55以上，低於4.85; 4.85以上，低於5.14; 5.14以上. 註：上表適用範圍為冷氣能力在26kW以下氣冷式或水冷式冷氣機。 | 99.03.22 | 101.03.06 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 三、 | 廠商 製造或進口窗（壁）型及箱型冷氣機者，應檢具下列文件向中央主管機關申請「能源效率分級標示管理系統」（以下簡稱管理系統）之登錄帳號及密碼，供登入管理系統使用： （一）管理系統登錄帳號及密碼申請表（附表三）。 （二）公司或商業登記主管機關發給公司登記證明文件之影本、商業登記證明文件之影本或上述主管機關資訊網站系統列印之登記資料。 | 99.03.22 | 101.03.06 |  |  | ※ | 參考用 |  |
| 四、 | 廠商 於取得管理系統之登錄帳號及密碼後，應檢具下列文件送中央主管機關申請能源效率分級標示之核准： （一）窗（壁）型及箱型冷氣機能源效率分級標示登錄申請表（附表四，應由廠商登入管理系統填寫申請資料後，下載使用之）；申請登錄作業係委託辦理者，其代理人應另檢附製造商或進口商出具之委託代理證明文件正本。 （二）該產品之商品驗證登錄證書或商品型式認可證書（應以正本經彩色掃描成電子檔後上傳於管理系統）。 （三）該產品申請商品驗證登錄或商品型式認可時所出具之安規試驗報告（應以加蓋公司印鑑之影本或電子檔光碟片郵寄中央主管機關）。 前項申請經中央主管機關核准後，廠商即可於管理系統下載能源效率分級標示圖示並使用之。 | 99.03.22 | 101.03.06 |  |  | ※ | 參考用 |  |
| 五、 | 廠 廠商於中華民國九十九年七月一日起陳列或銷售窗（壁）型冷氣機或箱型冷氣機時，應於展示機種正面處張貼或懸掛能源效率分級標示，不得隱匿、毀損或以他法致消費者無法辨識。 廠商於中華民國九十九年九月一日起製造或進口窗（壁）型冷氣機或箱型冷氣機時，應將規定之能源效率分級標示附於使用說明書或安裝說明書中，或張貼於產品本體正面明顯處。 前二項標示圖示（如附圖一）須以彩色原尺寸揭露，並得等比例放大，其內容包括： （一）產品名稱（冷氣機）。 （二）產品型號（若為分離式機種僅標示室外機型號）。 （三）額定總冷氣能力（kW）。 （四）能源效率比（W/W）。 （五）依據窗（壁）型冷氣機或箱型冷氣機能源效率分級基準表所訂之能源效率等級。 （六）年耗電量（度/年），計算方式為﹝額定總冷氣能力（kW）/標示能源效率比（W/W）﹞×1,200（小時/年），數值均四捨五入至小數點第二位後再進行計算，年耗電量四捨五入取至整數位。 （七）所依據之窗（壁）型冷氣機及箱型冷氣機能源效率分級基準表公告年度及文號。 （八）登錄編號。 （九）其他中央主管機關指定之文字。 | 99.03.22 | 101.03.06 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 六、 | 廠商自中華民國九十九年七月一日起，應在清晰可辨的條件下，將窗（壁）型冷氣機或箱型冷氣機之能源效率分級圖示（附圖二），標示於展示或銷售處所使用之產品型錄上之產品圖型旁。 前項型錄上之產品資訊若以文字或表格方式呈現，應另註明產品年耗電量、能源效率比及能源效率等級。 | 99.03.22 | 101.03.06 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 附圖二 | 使用於產品型錄上之能源效率分級標示圖，圖例： 能源效率 第 1 級 能源效率 第 2 級 能源效率 第 3 級 能源效率 第 4 級 能源效率 第 5 級 註：上圖之顏色及字型得視需要調整，並可依需要等比例放大，惟圖示不得小於7mm×10mm。 | 99.03.22 | 101.03.06 | ○ |  |  | 依規定辦理 |  |
| 七、 | 廠商 製造或進口窗（壁）型及箱型冷氣機如有下列情事，應重新進行登錄及申請核准作業： （一）產品基本設計變更，而影響其能源效率者。 （二）產品基本設計未變更，但型號變更者。 | 99.03.22 | 101.03.06 |  |  | ※ | 參考用 |  |
| 八、 | 廠商應於每年二月底前，於管理系統中填報前一年度之窗（壁）型及箱型冷氣機銷售數量。 | 99.03.22 | 101.03.06 |  |  | ※ | 參考用 |  |
| 九、 | 中央主管機關於實施能源效率分級標示檢查時，得每年辦理抽測；抽測樣品由中央主管機關指定，並由廠商於期限內送至指定檢驗試驗室測試，其能源效率比值應在標示值之百分之九十五以上，未符合者由中央主管機關通知廠商辦理複測；複測數量應為該產品相同機型抽測數量之二倍，複測相關費用由廠商負擔。 未辦理複測或複測結果未全數符合前項能源效率比值之規定者，中央主管機關將依本法第二十一條規定，通知廠商限期改善，並依其相關規定辦理。 | 99.03.22 | 101.03.06 |  |  | ※ | 參考用 |  |
| 十、 | 前點第一項抽測數量依製造或進口廠商前一年度銷售之窗（壁）型冷氣機及箱型冷氣機總數量，原則上每達一萬台抽測一台，總數量未達一萬台者亦抽測一台，但其抽測比例中央主管機關得視實際需要調整之。 | 99.03.22 | 101.03.06 |  |  | ※ | 參考用 |  |

鑑別日期：                    鑑別人員：                             單位主管：                       管理代表：

保存期限：永久    編號：AGRX-E04-0302-06