淡江大學

安衛(ISO45001)管理系統文件

危害鑑別風險評估管制程序書
AZ-SP01

文件編碼: AZ-SP01

版    次:02

制定單位:環安中心

作    者:邱俊豪

制訂日期:2020/10/30

審    查:蕭瑞祥

生效日期:2012/11/14

核    准: 葛煥昭

文 件 制 修 訂 記 錄

| 版次 | 日期 | 作者 | 修 訂 內 容 註 記 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2012/11/14 | 謝育賢 | 新訂 |

目       錄

1、目的	4

2、範圍	4

3、定義	4

4、權責	4

5、作業內容	4

6、相關文件	10

7、附件	10

1、目的：

增進本校實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場各級人員對安全衛生之認識與重視，針對關鍵性作業或潛在危害較高事件，實施危害鑑別及風險評估，追求安全零災害。藉由持續性的鑑別危害、風險評估，並執行必要之控制方法，進而將風險控制在可忍受的程度之下。

2、範圍：

2.1 適用於本校實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場之所有人員及設施。

2.2 包含所有例行性與非例行性的活動。

2.3 包含所有進入本校實驗室及實習工廠之人員（包含承包商或訪客）。

3、定義：

3.1 危害：潛在造成任何形式傷害的來源或情況，這些傷害包括人員受傷或

疾病、財產的損失、工作環境的損壞，或是前述項目的同時發生。

3.2 危害鑑別：確認危害的存在，並定義其特性的過程。

3.3 風險：係對於一特定的危害事件，其發生之可能性與後果的組合。

3.4 風險評估：估計風險的規模與決定風險是否為可忍受的整個過程。

3.5 可接受風險：根據學校的法律責任及其自身職業安全衛生政策，已降低

風險至能忍受的程度。

3.6職業安全與衛生機會（職安衛機會）:可導致職安衛績效改善的情況或一系列情況。

4、權責：

4.1 環安中心：

4.1.1 不定期至各單位巡視工作場所危害因素。

4.1.2 對各單位工作場所危害因素，提出建議及改進措施。

4.1.3 彙整全校實驗室及實習工廠「不可接受風險一覽表(AZ-SP0105)」。

4.2 全校實驗室及實習工廠負責人員（或實驗場所聯絡人）：

4.2.1 進行所屬設備、活動、服務等之危害鑑別及風險評估。

4.2.2 對所屬宣導有關作業環境危害因素及預防措施。

4.2.3 定期或不定期實施工作場所巡視。

5、作業內容：

5.1 危害鑑別風險評估作業流程(AZ-SP0102)。

5.2 每年第四季由實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場負責人員（或實驗

場所聯絡人）定期進行危害鑑別及風險評估，以鑑別出不可忍受風險，

做為年度目標及管理方案之依據，以持續改善安全衛生管理系統。

5.3 平時實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場若有實驗流程變更、新設備、

原物料改變或作業環境條件改變等，明顯會影響風險評分之個案，應重

新鑑別危害及評估風險。

5.4 各實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場先依作業特性清查，包括例行性及非例行性活動，並依作業項目列出所需之作業條件，包括作業環境、設備／工具、原物料或使用之化學品之描述，並依對應的作業條件、鑑別可能之危害特性。

5.5 將每一項危害特性，依5.12.1「事故代碼表」之分類項目填寫代碼，並在那一項作業中，將可能發生什麼狀況，產生何種危害，填入「(AZ-SP0104) 職安衛危害鑑別與風險評估規劃表」內，並註明現有之防護措施。

5.6「風險評估編號」編碼方式：

□ □       □ □      □ □          □ □

↓          ↓         ↓             ↓

流水號(2碼)   節點(2碼)   作業項次(2碼)   單位代碼(2碼

5.7 風險等級評估依5.12.2「風險等級評估評分基準」為評估依據，將暴露率、

發生機率、嚴重度、風險控制成效分別填入，並求出風險等級。量化之

基準由各實驗場所自行判定。風險等級共分為四級，屬4級者為「可接

受」之風險；屬1.2.3級者為「不可接受」之風險。

5.8 各實驗室及實習工廠完成書面資料(AZ-SP0104) 後，將(AZ-SP0104)中不可接受風險(風險等級屬於1.2.3級者)繼續填寫於「(AZ-SP0104) 職安衛危害鑑別與風險評估規劃表」目標設定評估及預計改善/控制方式，於每學年9月底前交環安中心。

5.9 環安中心彙整各實驗室及實習工廠「(AZ-SP0104) 職安衛危害鑑別與風險評估規劃表」，送各系所主任審查，再呈報管理代表核准，作為各相關系所訂定年度目標、管理方案之參考。

5.10各實驗室及實習工廠負責人應依「環安衛目標標的及方案管理程序」規

定，執行管理方案之改善。進行改善時應考慮消除、取代、工程控制措

施、標示/警告與/或管理控制措施、個人防護器具等措施及優先順序。

5.11各實驗室及實習工廠對未納入管理方案之不可接受風險仍應予改善，並

納入日常管理運作。

5.12填表說明：

5.12.1 事故代碼表：

(一)物理性(Physical) ：

| 代碼 | 分類項目 | 代碼 | 分類項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH1 | 物體飛落，掉落 | PH13 | 照明不足 |
| PH2 | 倒塌，崩塌 | PH14 | 通風不良，缺氧，窒息 |
| PH3 | 物體破裂 | PH15 | 粉塵暴露 |
| PH4 | 墜落，滾落 | PH16 | 游離輻射暴露 |
| PH5 | 跌倒，滑倒 | PH17 | 非醫用游離輻射暴露 |
| PH6 | 衝撞，被撞，碰撞 | PH18 | 振動 |
| PH7 | 夾，捲，壓傷 | PH19 | 漏電，感電(含靜電，火花) |
| PH8 | 切，割，刺，擦傷 | PH20 | 壓降，停電 |
| PH9 | 踩踏 | PH21 | 漏水 |
| PH10 | 溺斃 | PH22 | 爆炸(塵爆) |
| PH11 | 與高、低溫接觸(凍傷、灼／燙傷) | PH23 | 異常氣壓 |
| PH12 | 噪音過高 | PH24 | 異物入眼 |

(二)化學性(Chemical)：

| 代碼 | 分類項目 | 代碼 | 分類項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 火災 | CH6 | 異味 |
| CH2 | 爆炸 | CH7 | 冒煙 |
| CH3 | 與有害物質接觸 | CH8 | 缺氧，窒息 |
| CH4 | 化學品洩漏(含廢液) | CH9 | 化學品灼／濺傷 |
| CH5 | 毒氣(氣體)洩漏 |  |  |

(三)生物性(Biological)：

| 代碼 | 分類項目 | 代碼 | 分類項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| BI1 | 病媒滋生 | BI3 | 病菌傳染 |
| BI2 | 食物中毒 | BI4 | 發霉腐敗 |

(四)人因工程(Human Factors Engineering)：

| 代碼 | 分類項目 | 代碼 | 分類項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| ER1 | 設計不良導致人為失誤 | ER4 | 不適宜之工作姿勢造成傷害 |
| ER2 | 操作高度、空間不適造 | ER5 | 重複性操作造成傷害 |
| ER3 | 人工搬運超過荷重造成 | ER6 | 人為不當動作 |

(五)其他(Others)：

| 代碼 | 分類項目 | 代碼 | 分類項目 |
| --- | --- | --- | --- |
| OT1 | 交通事故 | OT14 | 影響環境 |
| OT2 | 工作壓力 | OT15 | 未歸類者 |
| OT3 | 設備、設施損壞 |  |  |

註：危害對象：(1).人 (2).設備、設施 (3).環境

5.12.2 風險等級評估評分基準：

(1) (危害發生機率P：

| 作業暴露分類 | 操作／作業產生之危害 | 評分 |
| --- | --- | --- |
| 持續作業(暴露) | 連續操作作業 | 10 |
| 經常作業 | 平均每日一次以上 | 8 |
| 偶而作業 | 平均每月一次以上 | 6 |
| 不常作業 | 平均每季一次以上 | 4 |
| 少有作業 | 每年一次以上 | 2 |
| 非常少有 | 最多每年一次 | 1 |

(2) 後果嚴重度：

| 人員安全衛生 | 設備／設施 | 環境影響 | 嚴重度評分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一人死亡或三人送醫急救 | 主系統或設施損失 | 油料、化學品洩漏，造成火災，需動用緊急消防系統，並具有立即及持續的環境或公眾健康的衝擊影響擴及廠外，可能導致抗爭 | 10 |
|  | 損失NT100 萬以上 |  |  |
| 殘廢傷害／疾病嚴重傷害(嚴重骨折、三級燙傷、失能傷害) | 主要的次系統損失或 | 油料、化學品洩漏，需使用消防設備，具有暫時(3天內)的環境或公眾健康的衝擊影響擴及廠外，影響企業形象 | 8 |
| 需長期住院治療或長期休養／復健 | 設施損壞 |  |  |
|  | 損失NT50~100 萬以上 |  |  |
| 醫療處理或須限制其工作活動(需外送就醫或職業病) | 次要的次系統損失或設施損壞 | 油料、化學品洩漏，有需要對外報告影響擴及廠內 | 6 |
| 中度傷害(骨折、二級燙傷)曾引起員工抱怨或反應或感官不舒服 | 損失NT10~50 萬以上 |  |  |
| 僅須至保健室(不需外送) | 不嚴重的設備或設施損壞 | 油料、化學品洩漏，只需要例行的清除，不需要對外報告影響侷限局部區堿 | 4 |
| 輕度傷害(表皮受傷、輕微割傷、疼痛或過敏) | 損失NT 5~10 萬以上 |  |  |
| 交通事故 | 造成(虛驚)事件 |  |  |
| 輕微傷害自行處理即可(暫時性過敏)及輕微之未知健康影響 | 僅零組件損壞 | 局部設備附近化學品洩漏 | 2 |
|  | 損失NT 1~5 萬以上 |  |  |
| 無明顯危害 | 無明顯危害 | 個人工作環境化學品洩漏 | 1 |
|  | 損失NT 1 萬以下 |  |  |

(3) 風險控制成效：

| 評分 | 控制成效評分說明（下列狀況須同時考慮） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 自動操作的硬體防護措施 | 人工操作的硬體防護措施 | 有效的作業管制 |
| 1 | 雙重(含)以上且有效運作 | 不列入評估 | 有制定文件且落實 |
| 2 | 雙重(含)以上且有效運作 | 不列入評估 | 無 |
| 3 | 單一且有效運作 | 不列入評估 | 有制定文件且落實 |
| 4 | 單一且有效運作 | 不列入評估 | 無 |
| 5 | 無 | 至少一個且有效運作 | 有制定文件且落實 |
| 6 | 無 | 至少一個且有效運作 | 無 |
| 7 | 無 | 無 | 有制定文件且落實 |
| 10 | 無 | 無 | 無 |

5.12.2.自動操作的硬體防護措施：指該硬體不需要人員手動操作，本身已具備主動隔離安全衛生危害，平時或異常時可積極保護人員安全或避免財物損失的功能。包含：

5.12.2.1動態型－洩漏警報與止漏措施連動系統、液位警報及停止供料措施連動系統、過流量保護裝置、溫控保護裝置、防爆/洩壓裝置、自動消防設備、自動式緊急制動/遮斷裝置、維修門異常開啟與停機措施連動的安全連鎖裝置、光電感應裝置與停機措施連動系統、緊急電力系統、緊急排煙裝置、自動通風排氣設備、自動啟動的備用系統等。

5.12.2.2靜態型－安全護欄/護網/護罩、消音/吸音/隔音裝置、承載容量足夠的防止洩漏裝置或防溢裝置、防火/耐火設備、照明設備、防震/耐震裝置、防感電/靜電裝置等。

5.12.3.人工操作的硬體防護型－佩戴安全帽、耳塞、口罩、手套、護腕、安全鞋等個人防護具。

5.12.4.有效的作業管制：指相關設備或人員的管理工作內容已經有文件化資料加以規定，目前並落實執行。硬體管理規範及人員作業管理規範要求如下：

5.12.4.1硬體管理－包含確保硬體有效運作的工作內容，如操作方式、設定項目與標準、定期檢查、保養、測試或校正的頻率、項目、標準、方法、紀錄方式等。

5.12.4.2人員管理－包含確保人員在安全與健康的環境下工作的內容，如操作步驟、保養維護(PM)、異常處理或緊急應變時的安衛注意事項、個人防護具使用規定、移動式緊急應變器材使用說明、警示燈號/聲響或其他人員使用之硬體的定期檢查、保養、測試或校正的頻率、項目、標準、方法、紀錄方式等。

5.13剩餘風險(Risk)＝事故嚴重度(S)×危害發生機率(P)×風險控制成效(C)

註：本質風險=事故嚴重度(S)×危害發生機率(P)

| 風險等級： |  |
| --- | --- |
| 剩餘風險評分結果 | 風險等級 |
| 600~1000 | 1 |
| 400~599 | 1 |
| 300~399 | 2 |
| 200~299 | 3 |
| 100~199 | 4 |
| 0~99 | 4 |

5.14列入應處理的風險與機會：凡「屬職安衛機會」及風險等級屬於1、2、3 級風險等級屬於1、2、3 級者．均列入應處理的風險與機會填「Ｏ」，未列入者填「Ｘ」。

6、相關文件：

6.1 AZ-SP0101 環安衛目標標的及方案管理程序書

7、附件：

7.1 AZ-SP0102 危害鑑別風險評估作業流程

8、使用表單

8.1 AZ-SP0103 作業清查表 (表A)ESP0201(廢止)

8.2 AZ-SP0104 職安衛危害鑑別與風險評估規劃表 (表B)ESP0202

8.3 AZ-SP0105 不可接受風險控制計劃一覽表 (表C)ESP0203(廢止)

AZ-SP0102 危害鑑別風險評估作業流程