淡江大學

安衛(ISO45001)管理系統文件

輻射防護管理程序書
AZ-SP11

文件編碼: AZ-SP11

版    次:02

制定單位:環安中心

作    者:邱俊豪

制訂日期:2012/10/21

審    查:蕭瑞祥

生效日期:2012/11/14

核    准:葛煥昭

文 件 制 修 訂 記 錄

| 版次 | 日期 | 作者 | 修 訂 內 容 註 記 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 02 | 2012/11/14 2020/12/01 | 謝育賢 邱俊豪 | 新訂 修訂 |

目錄:

1、目的	4

2、範圍	4

3、定義	4

4、權責	4

5、作業要求	5

6、相關文件	6

7、附件	6

8、使用表單	6

1、目的：

為符合法規規定並確保本校實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場之人員於操作放射性物質（密封或非密封射源）及可發生游離輻射設備之作業安全，特制訂本管理程序。

2、範圍：

本校所屬之實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場所之教職員生從事教學、研究及活動時，使用放射性物質及可發生游離輻射設備均適用之。

3、定義：

3.1 游離輻射作業：指人員於校內實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場所製程現場 操作放射性物質及可發生游離輻射設備之作業活動。

3.2 游離輻射操作人員：指操作所屬放射性物質及可發生游離輻射設備之作業人員。

4、權責：

4.1. 輻射防護人員

4.1.1 釐訂輻射防護計畫、協助訂定安全作業程序及緊急事故處理措施，並督導有關部門實施。

4.1.2 釐訂放射性物質請購、接受、貯存、領用、汰換、運送及放射性廢棄物處理之輻射防護管制措施，並督導有關部門實施。

4.1.3 規劃、督導各部門之輻射防護管理。

4.1.4 規劃、督導各部門實施可發生游離輻射設備、放射性物質之輻射防護檢測。

4.1.5 規劃、實施游離輻射防護教育訓練。

4.1.6 規劃、協助辦理輻射偵檢儀器之定期校驗及檢查。

4.1.7 管理主管機關要求陳報之輻射防護相關報告及紀錄。

4.1.8 向設施經營者提供有關游離輻射防護管理資訊及建議。

4.1.9 其他有關游離輻射防護管理事項。

4.2 使用單位

4.2.1 操作放射性物質或可發生游離輻射設備之人員，應受主管機關指定之訓練，並領有輻射安全證書或執照。但領有輻射相關執業執照經主管機關認可者或基於教學需要在合格人員指導下從事操作訓練者，不在此限。前項證書或執照，於操作一定活度以下之放射性物質或一定能量以下之可發生游離輻射設備者，得以訓練代之；其一定活度或一定能量之限值，由主管機關定之。

4.2.2 使用放射性物質及可發生游離輻射設備前，應做游離輻射防護之安全檢查，檢查記錄應存檔備查。

4.2.3 基於教學需要之人員應有操作訓練與輻防講習(至少3小時)並留存記錄(至少3年)。放射性物質及可發生游離輻射之操作人員，每學年上學期應接受游離輻射防護訓練至少三小時，並留有紀錄。

4.2.4 操作放射性物質及可發生游離輻射，應遵照相關標準作業程序規定操作。

4.3 環安中心

4.3.1 審核設備偵檢結果。

4.3.2 不定期稽查現場設備、設備偵檢、輻射示警標示。

5、作業要求：

5.1 輻射區域管制

5.1.1 設施經營者對於輻射工作場所內，為規範輻射作業、管制人員和物品進出，及防止放射性污染擴散之地區，應劃定為管制區。管制區外，輻射狀況需經常處於監督下之地區，應將其劃定為監測區。

5.1.2 管制區應設置實體圍籬，並於進出口處及區內適當位置，設立明顯之輻射示警標誌及警語。但實務上不能或不須設置實體圍籬的場所，得以其他適當方式劃定。
監測區邊界之劃定得以適當方法為之。但應於人員得進出處所之適當位置設立標示牌。

5.1.3 管制區應訂定意外事故處理程序，且將其重點、聯絡人、聯絡電話揭示於該管制區明顯易見之處。

5.1.4 含放射性物質設備應張貼「注意事項」，張貼位置為設備明顯位置。

5.1.5 設備之防護屏蔽應具有防止輻射洩漏及連鎖斷路系統之功能。

5.2 人員與設備管制

5.2.1 為保障輻射工作人員之安全，設備使用時應執行輻射劑量之監督與量測， 操作人員應依「健康檢查管理程序」規定接受職前特殊體格檢查及定期特殊 健康檢查，體檢報告應告知當事人，報告保存於環安中心。

5.2.2 放射性物質或可發生游離輻射設備之輻射安全測試及密封放射性物質擦拭測試，應由經主管機關認可之輻射防護偵測業務者為之。

5.2.3 輻射偵檢器應每年委託合格校正機構校正。

5.2.4 環安中心審核設備偵檢結果正常時，應將報告正本存檔備查；異常時，須依「(AZ-SP1101)環安衛異常矯正及預防措施管理程序」之規定開立「環安衛異常矯正單」，並協同輻射防護人員調查異常之原因並改善。

5.3 環安中心應不定期稽查現場設備清冊資料正確性、設備偵檢、輻射示警標示。

5.4 其他更詳細之要求依環安衛委員會所訂定之「(AZ-SP1102)輻射防護計畫書」執行。

5.5 紀錄保存

| 記錄項目 | 至少保存年限 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 輻射偵檢儀器校正記錄 | 5 年 | 至儀器報廢止 |
| 輻射工作場所與外圍環境 | 5 年 |  |
| 放射性物質管理 | 5 年 |  |
| 教育訓練紀錄 | 10 年 |  |
| 放射性物質廢棄 | 3 年 |  |
| 意外事故處理報告 | 20 年 | 備日後檢查與評估用 |

6、相關文件：

6.1AZ-SP1101 環安衛異常矯正及預防措施管理程序

6.2AZ-SP1102 輻射防護計畫書

7.附件:無。

8.使用表單:無。